2020年 台東初鹿國中 入口意象 義築作品

生產製程文件

| 作業名稱 | 一、挑選木材 | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次1-2 |  | 1 | 目視木材彎曲程度 |  |  |
|  |  | 2 | 依照彎曲程度分類用途 |  |  |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | 斷面3.8*8.9cm木料 | 無 | 木料區 |
|  |  | b | 斷面3.8*8.9cm木料 | 無 | 木料區 |

| 作業名稱 | 二、木料處理 | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次1 項次2 項次3 |  | 1 | 導圓角 |  |  |
|  |  | 2 | 砂磨 |  |  |
|  |  | 3 | 上漆 |  |  |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | 斷面3.8*8.9cm木料 | 修邊機 | 加工區 |
|  |  | b | 斷面3.8*8.9cm木料 | 砂磨機 | 加工區 |
|  |  | c | 斷面3.8*8.9cm木料 底漆、面漆 | 油漆刷 | 加工區 |
| 作業名稱 | 三、木料加工 | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| 項次1 項次2 |  | 1 | 木材裁切 |  |  |
|  |  | 2 | 木材鑽孔 |  |  |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | 斷面3.8*8.9cm木料 | 斬斷機 | 裁切區 |
|  |  | b | 斷面3.8*8.9cm木料 | 手持電鑽 | 加工區 |

| 作業名稱 | 四、木料單元組裝 | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次1 項次2 |  | 1 | 將加工完的木料上下交疊 |  | 加工區 |
|  |  | 2 | 穿過牙條鎖上螺帽 |  | 加工區 |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | 木材單元 |  | 組裝區 |
|  |  | b | 螺桿、螺帽 | 電動起子機、扳手 | 組裝區 |

（下頁）

| 作業名稱 | 五、安裝平台 | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次1 項次3 項次4 項次5 |  | 1 | 放樣 |  |  |
|  |  | 2 | 開挖 |  |  |
|  |  | 3 | 拌水泥 |  |  |
|  |  | 4 | 灌水泥固定鐵件 |  |  |
|  |  | 5 | 各單元連接 |  |  |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | 無 | 水平儀、捲尺 | 基地 |
|  |  | b | 無 | 水泥破碎機 | 基地 |
|  |  | c | 水泥砂 | 圓鍬 方鏟 | 基地 |
|  |  | d | 鐵件、單元構件 | 水平尺 | 基地 |
|  |  | e | 單元構件、牙條、螺帽 | 電動起子機 | 基地 |